BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2003. július 14.

1.	A készítmény neve: BUG & TAR REMOVER – rovar és kátrány eltávolító

### Cikkszám: TW FG3894

A gyártó neve, címe és telefonszáma:

Turtle Wax Limited, East Gillibrands, Skelmersdale, Lancashire, Anglia, Wn8 9TX

Tel.: 44 (0) 1695 722 161

Fax: 44 (0) 1695 716 621

Forgalmazó/importáló cég neve: Meteor Hungária Kft.

1133 Budapest, Visegrádi u.114.

Tel: 06-1-412-4140

Fax: 06-1-412-4151

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36.

Tel: 476-6464 , 06-80-20-11-99Fax: (06-1) 476-1138

e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu

2.	Veszélyes anyag tartalom:

CAS		EINECS	Megnevezés		% 	Veszélyjel	R- mondat

szám		szám

5131-66-8	225-878-4	glikoléter		1-5	Xi		36/38

8028-48-6	232-433-8	narancsolaj		1-5	Xn, F		10-65

64742-47-8	265-149-8	petróleum desztillátum,

hidrogénezett, könnyű 5-10	Xn		65-66

64742-47-8	265-149-8	petróleum desztillátum,

hidrogénezett, könnyű 20-40	Xn, F		10-65

3.	Veszélyesség szerinti besorolás: Xn, ártalmas

Veszélyjel: András kereszt

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 	edényzetet vagy a címkét.

4.	Elsősegélynyújtás

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő 	folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása 	mellett. A sérültet kísérjük szakorvoshoz.

Bőrre jutáskor: azonnal vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk.

Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre.

Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel öblítsük ki, a sérültet itassuk meg vízzel, vagy tejjel. Hánytatás tilos! Tartsuk nyugalomban. Hívjunk orvosi segítséget.

5.	Tűzveszélyesség

5.1.	Tűzoltás: CO2, poroltó, homok, vízpermet.

A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából.

Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: irritáló gőzök.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.2. 	Tűzoltáskor, ill. az anyag felmelegedésekor a teljes testfelületet védő ruházat,

védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező.

6.	Óvintézkedés baleset esetén

6.1.	Személyi védelem

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem használata kötelező.

6.2.	Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot nem gyúlékony felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kova-földdel, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.

A szennyezett felületek tisztítására detergens tartalmú tisztítószereket lehet használni,	oldószereket ne alkalmazzunk.

Megsemmisítés: hatósági előírások szerint.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad.

7.	Kezelés és tárolás

Kezelés:

Használati utasítás szerint alkalmazzuk. Kerülni kell a hosszas bőrrel történő érintkezést és a szembe jutást. Nyílt lángtól, hőtől, szikrától távol tartandó.

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen tárolandó. Fagytól védeni kell.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1.	Műszaki intézkedések

Alkalmazása megfelelő szellőzés mellett történjen.

  - Munkahelyi levegőben megengedett határérték

alifás szénhidrogének keveréke - 1000 mg/m3 8 óra TWA (a gyártó adata)

  - Egyéni védelem

Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

Testfelület, kézvédelem: védőruha és védőkesztyű.

Szemvédelem: védőszemüveg.

8.4.	Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe-, bőrre jutását. Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.

Használat közben enni, inni nem szabad.

A munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvizes, szappanos tisztál-kodás szükséges.

9.	Fizikai-kémiai jellemzők

Fizikai állapot: bézs színű, narancs illatú, viszkózus folyadék

pH: nem alkalmazható

Lobbanáspont: >50°C

Forráspont: 100 °C

Dermedés pont: 0 °C

Oldhatóság vízben: nem oldódik

Fajsúly: 0,91

Párolgási ráta: <0,1 (n-butilacetát=1,0)

10.	Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás és reaktivitás: normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: fagy és 35 °C-nál magasabb hőmérséklet.

Veszélyes bomlástermékek COx.

11.	Toxikológiai adatok

A készítmény paraffin típusú szénhidrogéneket is tartalmaz, melyek lenyelve ártalmasak.

12.	Ökotoxicitás

A készítmény vízben nem oldódik, a víz felszínén úszik. Bioakkumulációja nem valószínű.

A termék nem kerülhet csatornákba vagy vízfolyásokba, ahol a talaj- vagy felszíni vizeket szennyezi.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

EWC-kódszám: 08 01 11 (szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, vagy lakk- hulladékok).

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: nincs

15.	Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet

13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítmé-nyekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

15.2.	Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	Egyéb

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített 	biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, 	adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a 	kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Meteor Hungária Kft.

Budapest

Visegrádi u.114.

1133